KPÚ Zdeslav u Rakovníka

Kat. území: 792357 Zdeslav u Rakovníka

Obec:       541699 Čistá

Okres:             Rakovník

Zápisníky a výpočty bodů polohopisu(skutečného stavu)

Zápisníky

TTools v5.11

JOB     ZDESLAV,Comment

NAME    TopconTools

INST    GPT-9000 Onboard

UNITS   M,G

SCALE   1.000000,1.000000,0.000000

DATE    21/02/08,09:34:19

TEMP    20.0,1351.0

STN     4002,1.585,

XYZ     100.000,100.000,0.000

BKB     #BS1,0.00000,0.00020

BS      4001,1.620

HV      0.00020,97.12560

FS      4003,1.620

SD      0.00000,97.12620,138.7700

BS      4001,1.520

SD      220.69100,101.53120,139.9280

BKB     4003,50.00000,0.00000

XYZ     250.000,250.000,0.000

BS      4003,1.620

HV      0.00000,97.12520

SS      8,1.500,888

SD      364.35320,100.68160,19.3220

SS      41,2.500,888

SD      226.03460,100.51480,90.4040

SS      54,1.500,888

SD      376.31000,99.27440,32.6370

SS      56,1.500,999

SD      378.05740,98.91760,40.2390

SS      57,1.500,888

SD      379.53960,98.64720,40.1940

SS      58,1.500,999

SD      381.44420,98.33100,47.9650

/

STN     4003,1.650,

XYZ     250.000,250.000,0.000

BKB     4002,250.00000,0.00000

XYZ     100.000,100.000,0.000

BS      4002,1.555

HV      0.00000,102.87960

BS      4002,1.555

SD      0.00020,102.87800,138.7720

FS      4004,1.680

SD      204.78100,99.11640,91.4950

SS      85,1.500,888

SD      46.32120,101.75060,13.8640

SS      95,2.000,888

SD      150.23760,94.39880,5.9630

/

STN     4004,1.710,

XYZ     -32536.431,-12503.473,-33.506

BKB     4003,76.38294,0.00000

XYZ     250.000,250.000,0.000

BS      4003,1.620

HV      0.00000,100.89880

BS      4003,1.620

SD      399.99980,100.89940,91.4970

FS      531,0.000

SD      60.27900,100.55680,74.8110

FS      4005,1.520

SD      153.38820,98.27180,136.8690

SS      156,2.200,999

SD      60.27220,99.99140,74.7900

/

STN     4009,1.670,

XYZ     -566.988,599.937,23.301

BKB       531,275.12279,0.00000

XYZ     -32473.689,-12544.212,-32.450

BS        531,0.000

HV      0.00000,101.98040

BS      90531,0.000

HV      0.00000,101.97860

FS      4010,1.520

SD      246.63980,97.33000,122.7050

FS      4006,1.600

SD      373.95460,101.65720,213.0780

FS      4011,1.640

SD      277.11340,97.18400,162.5670

FS      4008,1.520

SD      348.90180,100.31960,216.1230

SS      334,1.520,888

SD      52.79980,103.18680,270.6490

SS      344,1.520,888

SD      64.00940,103.33380,268.9680

SS      352,1.520,123

SD      68.15000,103.32240,268.6030

/

STN     4012,1.700,

XYZ     -324.857,489.940,9.605

BKB     4013,165.79425,0.00000

XYZ     193.013,-379.305,-0.042

BS      4013,1.580

HV      0.00000,103.03700

BS      4013,1.580

SD      399.99900,103.03740,110.5540

FS      2150,0.000

HV      112.43460,99.08780

FS      4009,1.520

SD      184.83700,96.76840,266.2890

BKB     4013,165.79425,0.00000

XYZ     193.013,-379.305,-0.042

BS      4013,1.520

HV      0.00000,103.03720

FS      2190,1.520

SD      103.51660,99.47300,214.0880

BKB     4013,165.79425,0.00000

XYZ     193.013,-379.305,-0.042

BS      4013,1.580

HV      0.00000,103.03440

SS      436,1.520,123

SD      338.25080,104.09740,11.6960

SS      437,1.520,123

SD      348.19760,104.23880,15.5730

SS      445,2.500,123

SD      363.21600,102.05900,34.0720

SS      446,2.500,123

SD      364.48000,102.25180,37.9230

SS      466,2.500,123

SD      386.43260,102.55980,95.9500

BKB     4013,165.79425,0.00020

XYZ     193.013,-379.305,-0.042

BS      4013,1.580

HV      0.00020,103.0380

/

STN     4013,1.620,

XYZ     193.013,-379.305,-0.042

BKB     4012,365.79425,0.00000

XYZ     -324.857,489.940,9.605

BS      4012,1.660

HV      0.00000,96.97800

BS      4012,1.660

SD      399.99920,96.97720,110.5520

FS      2190,1.520

SD      333.07980,98.18140,246.3520

BKB     4012,365.79425,399.99980

XYZ     -324.857,489.940,9.605

BS      4012,1.660

HV      399.99980,96.97580

FS      4014,1.520

SD      244.68740,101.51800,258.4840

SS      484,1.520,888

SD      127.66980,104.99040,5.7370

SS      486,1.520,888

SD      229.12220,103.81000,21.9220

SS      489,1.520,888

SD      234.27540,103.43780,27.5500

SS      490,1.520,888

SD      238.84600,103.80860,44.7210

SS      499,2.200,888

SD      241.78680,102.63340,89.370

SS      510,2.650,888

SD      243.61700,101.51900,185.3990

/

STN     4014,1.620,

XYZ     184.416,-121.039,-6.058

BKB     4015,394.23799,0.00000

XYZ     159.000,159.000,0.000

BS      4015,1.620

HV      0.00000,101.87820

BS      4015,1.620

SD      399.99960,101.87840,140.9730

FS      4013,1.520

SD      203.64360,98.54380,258.4770

BKB     4015,394.23799,399.99980

XYZ     159.000,159.000,0.000

BS      4015,1.620

HV      399.99980,101.87580

SS      526,2.500,888

SD      206.96640,98.87600,63.0450

SS      530,2.500,888

SD      207.38320,99.38500,38.6190

SS      531,2.500,888

SD      209.00600,99.50980,30.8450

SS      534,2.500,888

SD      217.57100,99.12860,19.0220

SS      538,2.500,888

SD      275.93520,99.21820,6.0450

SS      544,1.520,888

SD      352.37380,108.31240,7.9680

SS      546,1.520,888

SD      384.34780,103.98600,18.0000

SS      558,1.520,888

SD      395.50880,102.84000,34.1640

/

STN     4015,1.660,

XYZ     159.000,159.000,0.000

BKB     4014,194.23799,0.00080

XYZ     184.416,-121.039,-6.058

BS      4014,1.580

HV      0.00080,98.13300

BS      4014,1.580

SD      0.00060,98.13200,140.9720

FS      4016,1.620

SD      204.66440,101.06340,111.8950

SS      624,2.650,777

SD      184.01140,101.46680,33.1250

/

STN     4020,1.700,

XYZ     45.635,79.217,-9.134

BKB     4018,61.18631,399.99980

XYZ     157.000,157.000,0.000

BS      4018,1.640

HV      399.99980,95.77820

BS      4018,1.640

SD      399.99940,95.77600,136.1370

FS        512,1.520

SD      73.57660,100.61380,30.3960

FS        513,1.520

SD      87.21600,100.60360,49.2110

FS      4022,1.520

SD      95.22540,99.51120,88.0480

SS      791,1.520,999

SD      73.67880,100.60460,30.2980

SS      792,1.520,999

SD      45.52220,100.65120,40.0230

SS      794,2.600,888

SD      36.15120,101.75280,47.2080

SS      796,1.520,999

SD      0.97620,104.76400,36.0410

SS      841,2.000,999

SD      79.56120,99.79860,42.4040

SS      842,2.000,999

SD      83.42780,99.73200,50.0660

SS      843,2.000,999

SD      87.18580,99.83940,49.2140

SS      844,2.000,999

SD      90.32320,99.74720,60.3500

SS      845,2.000,999

SD      92.93880,99.92340,59.9730

/

STN     4022,1.700,

XYZ     -5.665,-245.755,-8.269

BKB     4024,31.88375,0.00000

XYZ     333.003,372.954,-0.067

BS      4024,1.630

HV      0.00000,97.34100

BS      4024,1.630

SD      0.00000,97.34160,168.1170

FS      4020,1.520

SD      221.25260,100.78020,88.0440

FS      4025,1.520

SD      147.50300,100.17820,166.5840

SS      877,1.520,888

SD      248.92560,102.72260,4.2550

SS      878,1.520,888

SD      305.77480,99.44660,5.9010

SS      917,1.520,123

SD      393.61180,97.94260,98.6290

SS      924,1.520,888

SD      394.88660,97.78640,123.6360

SS      932,1.520,999

SD      395.96900,97.79420,138.4460

SS      933,1.520,999

SD      396.20160,97.75480,144.4890

SS      934,1.520,888

SD      396.23940,97.75660,145.6980

SS      936,1.520,999

SD      396.41960,97.75420,150.7950

SS      937,1.520,999

SD      396.52280,97.73540,153.4440

SS      938,1.520,999

SD      397.42140,97.66180,153.4350

SS      939,1.520,999

SD      397.52700,97.66060,153.6180

/

STN     4024,1.660,

XYZ     333.003,372.954,-0.067

BKB     4022,231.88375,0.00000

XYZ     -5.665,-245.755,-8.269

BS      4022,1.670

HV      0.00000,102.66560

BS      4022,1.670

SD      399.99960,102.66540,168.1180

FS      4026,1.520

SD      189.64900,97.09400,128.0050

SS      942,0.400,777

SD      7.28500,102.86540,95.7170

SS      949,1.520,999

SD      68.53880,106.93560,7.4150

SS      958,1.520,888

SD      136.92680,101.31560,10.1430

SS      968,1.520,888

SD      168.10460,98.17060,28.5620

SS      969,1.520,888

SD      170.71020,98.17080,34.4000

SS      970,1.520,888

SD      170.89080,98.17080,35.6830

SS      972,1.520,888

SD      171.53200,97.50560,44.5560

SS      977,1.520,888

SD      174.12200,97.84180,62.7470

SS      979,1.520,888

SD      178.63840,97.63020,79.6480

/

STN     4026,1.600,

XYZ     415.351,470.782,5.982

BKB     4027,55.08890,0.00000

XYZ     788.997,789.004,0.089

BS      4027,1.550

HV      0.00000,97.28380

BS      4027,1.550

SD      0.00000,97.28380,67.5010

FS        519,0.000

SD      252.45180,103.06120,25.7440

FS      4024,1.520

SD      189.45440,103.04980,128.0200

SS      984,1.520,888

SD      213.99420,103.47780,30.4350

SS      989,1.520,888

SD      227.44440,103.81540,13.5780

SS      990,1.520,888

SD      247.12260,103.34200,8.1540

SS      995,1.520,888

SD      391.56620,97.77880,23.1880

SS      996,1.520,888

SD      396.21460,97.48940,31.9450

SS      999,1.000,888

SD      397.11200,98.42560,36.3940

/

STN     4027,1.590,

XYZ     788.997,789.004,0.089

BKB     4026,255.08890,0.00000

XYZ     415.351,470.782,5.982

BS      4026,1.560

HV      0.00000,102.74460

BS      4026,1.560

SD      399.99960,102.74260,67.5010

FS      4028,1.660

SD      195.27460,98.21520,52.2010

SS      1003,1.520,888

SD      20.93720,104.86540,9.6090

SS      1008,1.520,888

SD      173.95900,99.75060,15.3330

SS      1011,1.520,888

SD      184.64100,98.65360,25.3580

SS      1014,1.520,888

SD      187.57020,98.54380,31.0580

SS      1015,1.520,888

SD      189.21880,98.68020,35.5890

/

STN     4028,1.700,

XYZ     826.108,825.686,1.393

BKB     4027,250.36997,0.00000

XYZ     788.997,789.004,0.089

BS      4027,1.550

HV      0.00000,101.82920

BS      4027,1.550

SD      399.99980,101.82840,52.2040

FS      4029,1.600

SD      215.11420,97.30080,146.5550

SS      1016,1.520,888

SD      103.48360,105.14540,2.0340

SS      1020,0.500,888

SD      197.11960,100.54960,14.6770

SS      1024,1.000,888

SD      201.24880,98.67600,32.5000

SS      1026,1.000,888

SD      202.19120,98.06480,61.0050

SS      1038,1.520,999

SD      204.02280,97.40140,95.1630

SS      1039,1.520,999

SD      204.95500,97.18180,100.6810

SS      1044,1.000,888

SD      206.93320,97.59760,111.2110

SS      1046,0.200,123

SD      210.60340,97.93500,129.0340

SS      1049,1.520,999

SD      212.27360,97.42600,139.0810

/

STN     4029,1.640,

XYZ     1133.751,1009.497,7.647

BKB     4028,265.71375,0.00000

XYZ     826.108,825.686,1.393

BS      4028,1.660

HV      0.00000,102.70780

BS      4028,1.660

SD      399.99960,102.70800,146.5560

FS      4027,1.550

SD      396.04360,102.48380,197.6720

FS      4001,1.520

SD      193.58360,98.03180,106.6330

SS      1052,1.520,999

SD      115.71240,104.04200,5.8470

SS      1053,1.520,888

SD      168.06420,99.24120,10.8440

SS      1059,1.520,888

SD      184.88080,99.08180,16.4760

SS      1060,1.520,888

SD      191.13360,98.56540,22.9140

SS      1067,1.520,999

SD      191.14440,98.20700,35.1340

SS      1068,1.520,999

SD      191.35020,98.07460,46.5470

/

STN     4001,1.600,

XYZ     1036.819,965.162,11.124

BKB     4002,260.65878,0.00000

XYZ     789.000,789.000,0.000

BS      4002,1.520

HV      0.00000,98.56400

BS      4002,1.520

SD      399.99960,98.56480,139.9080

FS      4029,1.520

SD      212.03160,102.12420,106.6490

SS      1088,1.520,999

SD      214.46360,102.08200,57.2450

SS      1089,1.000,999

SD      215.09860,102.96160,50.3480

SS      1090,1.000,999

SD      215.13060,102.89960,48.4480

SS      1091,1.520,999

SD      217.88120,102.67780,34.2860

SS      1092,1.520,999

SD      219.36080,102.40620,28.1790

SS      1094,1.520,999

SD      249.81600,103.17060,7.9120

SS      1096,1.520,888

SD      342.68840,98.28100,5.2150

SS      1098,1.520,999

SD      381.55860,96.52380,20.7880

/

STN     4038,1.675,

XYZ     203.516,-44.849,-4.953

BKB     4036,43.67432,0.00000

XYZ     1041.611,978.851,-0.868

BS      4036,1.520

HV      0.00000,96.33180

BS      4036,1.520

SD      70.34920,106.12020,33.8710

BKB     4036,43.67432,399.99920

XYZ     1041.611,978.851,-0.868

BS      4036,1.520

HV      399.99920,96.32240

FS      4041,1.520

SD      268.48740,100.84660,139.7370

FS      4039,1.520

SD      37.99800,97.11920,182.8790

FS      4040,1.520

SD      338.91380,96.89400,162.4070

SS      1488,1.500,999

SD      324.72320,97.68880,159.6900

SS      1489,1.500,999

SD      323.69080,97.62160,157.0540

SS      1492,1.500,999

SD      321.24300,97.81980,151.2450

SS      1493,1.500,999

SD      319.76620,97.80220,148.0040

SS      1496,1.500,999

SD      314.68880,98.09260,138.4130

SS      1497,1.500,999

SD      313.32840,98.19280,136.1530

SS      1498,0.000,999

SD      305.70260,98.03000,113.7800

SS      1501,1.500,888

SD      295.06020,98.67800,91.4720

SS      1502,1.500,999

SD      293.10880,98.58980,88.5780

SS      1503,1.500,999

SD      290.56420,99.21240,87.5470

SS      1510,1.500,888

SD      272.40440,100.33520,84.5610

SS      1511,2.000,888

SD      272.62640,100.11600,110.2070

SS      1519,2.000,888

SD      272.78560,100.14240,136.9950

/

STN     4040,1.735,

XYZ     964.075,1131.749,10.183

BKB     4045,262.97208,0.00000

XYZ     71.293,544.741,-0.033

BS      4045,1.690

HV      0.00000,101.54520

BS      4045,1.690

SD      0.00000,101.54480,134.4890

FS      4038,1.520

SD      257.05320,103.27480,162.4370

FS      4039,1.520

SD      202.76720,99.96860,242.5580

SS      1782,0.000,999

SD      15.30940,100.29340,243.3140

SS      1784,1.500,888

SD      379.73380,101.70160,27.3570

/

STN     4045,1.720,

XYZ     71.293,544.741,-0.033

BKB     4040,62.97208,0.00000

XYZ     964.075,1131.749,10.183

BS      4040,1.705

HV      0.00000,98.46600

BS      4040,1.705

SD      399.99980,98.46640,134.4860

FS      4046,1.520

SD      261.31420,98.63560,79.8100

FS      4047,1.600

SD      246.10780,99.00840,51.8840

FS      4048,1.520

SD      180.79020,102.35800,193.6370

BKB     4040,62.97208,0.00000

XYZ     964.075,1131.749,10.183

BS      4040,1.705

HV      0.00000,98.46860

FS      4049,1.520

SD      320.74360,95.99440,78.9270

BKB     4040,62.97208,0.00000

XYZ     964.075,1131.749,10.183

BS      4040,1.705

HV      0.00000,98.46820

FS      4041,1.520

SD      63.92800,102.33180,184.8090

SS      1868,1.500,888

SD      6.68300,98.80460,80.3840

SS      1872,1.500,888

SD      22.02380,99.78780,84.9460

SS      1873,1.500,888

SD      29.12480,100.08280,70.4290

SS      1874,1.500,888

SD      42.79180,100.63800,54.5690

SS      1879,0.000,999

SD      51.50000,100.59560,64.6970

SS      1880,1.500,999

SD      57.23840,101.76620,74.4610

SS      1881,1.500,888

SD      58.36480,101.98980,76.7290

SS      1882,1.500,888

SD      58.86980,102.00320,79.0770

SS      1885,1.500,888

SD      59.40840,102.05920,89.9400

SS      1891,1.500,888

SD      60.37960,102.22380,113.5130

SS      1892,1.500,888

SD      60.65480,102.19980,116.7540

SS      1893,1.500,888

SD      60.78620,102.24340,121.9970

SS      1894,1.500,888

SD      60.68180,102.23880,124.4560

SS      1896,1.500,888

SD      61.15340,102.18600,142.3950

SS      1899,1.500,888

SD      61.27880,102.21680,151.0070

/

STN     4047,1.810,

XYZ     68.658,127.561,0.928

BKB     4045,0.40199,399.99980

XYZ     71.293,544.741,-0.033

BS      4045,1.520

HV      399.99980,101.51760

BS      4045,1.520

SD      399.99940,101.51760,51.8960

SS      1904,0.000,999

SD      139.19200,102.13520,56.9770

SS      1905,0.000,999

SD      141.93400,99.07360,67.9730

/

STN     4050,1.730,

XYZ     330.000,340.000,0.000

BKB     4046,261.88948,0.00000

XYZ     40.568,142.567,1.911

BS      4046,1.740

HV      0.00000,100.06860

BS      4046,1.740

SD      399.99920,100.06860,58.7860

SS      1918,0.000,999

SD      88.64260,99.09200,40.6590

SS      1925,1.500,999

SD      195.31620,99.83300,19.0450

SS      1926,1.500,999

SD      207.63560,100.21700,18.6730

SS      1927,1.500,999

SD      207.75860,100.77660,15.9930

SS      1928,1.500,999

SD      237.53720,98.16420,18.0410

SS      1929,0.000,999

SD      243.24920,94.42800,22.2880

/

STN     4048,1.635,

XYZ     99.618,347.887,3.849

BKB     4053,176.98294,0.00000

XYZ     165.000,175.000,0.000

BS      4053,1.800

HV      0.00000,98.40220

BS      4053,1.800

SD      396.66200,101.29420,184.8710

FS      4045,1.520

SD      180.56220,97.75480,193.6230

FS      4041,1.520

SD      220.99720,99.94220,300.4320

BKB     4053,176.98294,0.00060

XYZ     165.000,175.000,0.000

BS      4053,1.800

HV      0.00060,98.40340

FS      4054,1.520

SD      281.84480,103.13940,181.4970

SS      2151,0.000,999

SD      157.56660,96.20040,113.5680

SS      2153,0.000,999

SD      145.70880,94.80940,107.1450

SS      2154,0.000,999

SD      140.88940,95.69840,120.1790

SS      2155,0.000,999

SD      137.57820,95.20380,131.6900

/

STN     4079,1.630,

XYZ     223.347,139.505,-2.543

BKB     4078,322.31385,0.00000

XYZ     221.664,140.120,-2.614

BS      4078,1.530

HV      0.00000,100.35740

BS      4078,1.530

SD      0.00040,100.35740,173.9270

SS      4094,1.520,123

SD      362.52440,103.89300,19.4700

SS      4097,1.520,123

SD      330.28280,101.62800,16.8400

/

4301  1.500

12042150  0.000 0.000 318.6320 98.5514

4302  140.193 1.800 141.1522 101.3818

4303  141.265 1.800 329.3184 103.6584

4304  205.738 1.800 236.7384 103.6304

-1

6135  249.315 1.800 269.8262 104.5076 *777

/

-2

Protokoly

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU

=========================

Orientace osnovy na bodě 4002:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4002   804433.90  1038966.30    516.79

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4003   804299.57  1038932.27    523.03

4001   804573.34  1038955.56    513.54

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4003    0.0000  284.2047   -0.0010   138.604    -0.031      0.01

4001  220.6910  104.8937    0.0010   139.863    -0.010      0.05

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 284.2037g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0014g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0010g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0010, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

8  364.3532  100.6816                19.317   804420.55  1038952.33    516.67  888

41  226.0346  100.5148                90.385   804523.12  1038951.83    515.14  888

54  376.3100   99.2744                32.629   804407.35  1038947.33    517.25  888

56  378.0574   98.9176                40.226   804400.54  1038943.83    517.56  999

57  379.5396   98.6472                40.178   804400.06  1038944.64    517.73  888

58  381.4442   98.3310                47.940   804392.77  1038941.67    518.13  999

Orientace osnovy na bodě 4003:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4003   804299.57  1038932.27    523.03

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4002   804433.90  1038966.30    516.79

4004   804209.44  1038916.49    524.25

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4002    0.0002   84.2047   -0.0098   138.606    -0.032     -0.06

4004  204.7810  288.9659    0.0098    91.470     0.031     -0.02

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       :  84.1947g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0139g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0098g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0098, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

85   46.3212  101.7506                13.856   804311.86  1038925.88    522.80  888

95  150.2376   94.3988                 5.939   804296.51  1038927.18    523.20  888

Orientace osnovy na bodě 4004:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4004   804209.44  1038916.49    524.25

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4003   804299.57  1038932.27    523.03

90531   804262.95  1038864.29

4005   804124.98  1038808.89    528.19

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4003  399.9998   88.9659   -0.0072    91.472     0.029     -0.02    0.0327

90531   60.2790  149.2111    0.0267    74.795    -0.041              0.0087 *

4005  153.3882  242.3666   -0.0195   136.794    -0.005      0.04    0.0240

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       :  88.9589g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0240g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0138g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0267, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

156   60.2722   99.9914                74.777   804262.95  1038864.26    523.77  999

Orientace osnovy na bodě 4009:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4009   804298.90  1038604.18    530.89

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

90531   804262.95  1038864.29

4010   804230.17  1038502.69    536.18

4006   804188.22  1038786.16    525.38

4011   804156.15  1038526.78    538.11

4008   804124.39  1038731.62    530.00

4012   804517.96  1038754.92    517.18

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

90531    0.0000  391.2566   -0.0003                                  0.0020

4010  246.6398  237.8958    0.0003   122.575    -0.003      0.00    0.0020

4006  373.9546  365.2134   -0.0025   212.968     0.027     -0.03    0.0014

4011  277.1134  268.3702   -0.0005   162.379     0.004      0.00    0.0019

4008  348.9018  340.1552    0.0029   216.082     0.008      0.04    0.0011 *

4012   70.3740   61.6303    0.0000   265.899     0.014     -0.01    0.0020

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 391.2563g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0018g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0007g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0029, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

334   52.7998  103.1868               270.262   804471.35  1038812.27    517.50  888

344   64.0094  103.3338               268.552   804503.83  1038777.74    516.96  888

352   68.1500  103.3224               268.190   804514.39  1038763.83    517.03  123

Orientace osnovy na bodě 4012:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4012   804517.96  1038754.92    517.18

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4013   804621.13  1038794.24    512.00

4009   804298.90  1038604.18    530.89

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4013  399.9990   76.8191   -0.0134   110.409     0.000     -0.03

4009  184.8370  261.6303    0.0134   265.899     0.015      0.02

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       :  76.8067g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0190g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0134g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0134, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

436  338.2508  104.0974                11.670   804520.69  1038766.26    516.61  123

437  348.1976  104.2388                15.536   804523.91  1038769.27    516.32  123

445  363.2160  102.0590                34.048   804537.98  1038782.46    515.28  123

446  364.4800  102.2518                37.893   804540.85  1038785.12    515.04  123

466  386.4326  102.5598                95.855   804598.27  1038807.25    512.52  123

Orientace osnovy na bodě 4013:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4013   804621.13  1038794.24    512.00

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4012   804517.96  1038754.92    517.18

2190   804583.07  1038551.02    519.13

4014   804864.92  1038708.72    505.93

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4012  399.9992  276.8191   -0.0156   110.408     0.001     -0.03    0.0079 *

2190  333.0798  209.8819    0.0022   246.208    -0.028     -0.01    0.0205

4014  244.6874  121.4784    0.0134   258.365    -0.010     -0.01    0.0126

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 276.8044g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0146g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0084g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0156, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

484  127.6698  104.9904                 5.718   804621.53  1038799.94    511.65  888

486  229.1222  103.8100                21.879   804642.91  1038792.21    510.79  888

489  234.2754  103.4378                27.505   804648.22  1038789.48    510.61  888

490  238.8460  103.8086                44.633   804664.42  1038783.38    509.43  888

499  241.7868  102.6334                89.278   804706.63  1038768.54    507.72  888

510  243.6170  101.5190               185.313   804796.99  1038735.81    506.55  888

Orientace osnovy na bodě 4014:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4014   804864.92  1038708.72    505.93

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4015   805000.29  1038669.73    501.77

4013   804621.13  1038794.24    512.00

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4015  399.9996  117.8531   -0.0093   140.887    -0.013      0.00

4013  203.6436  321.4784    0.0093   258.363    -0.009      0.06

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 117.8441g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0132g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0093g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0093, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

526  206.9664   98.8760                63.024   804806.62  1038732.66    506.16  888

530  207.3832   99.3850                38.610   804829.30  1038723.62    505.42  888

531  209.0060   99.5098                30.839   804836.78  1038721.34    505.29  888

534  217.5710   99.1286                19.017   804848.77  1038718.76    505.31  888

538  275.9352   99.2182                 6.043   804864.33  1038714.73    505.12  888

544  352.3738  108.3124                 7.899   804871.97  1038712.28    504.99  888

546  384.3478  103.9860                17.962   804882.87  1038708.10    504.90  888

558  395.5088  102.8400                34.124   804898.30  1038701.61    504.51  888

Orientace osnovy na bodě 4015:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4015   805000.29  1038669.73    501.77

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4014   804864.92  1038708.72    505.93

4016   805105.26  1038631.01    499.92

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4014    0.0006  317.8531   -0.0099   140.886    -0.013     -0.06

4016  204.6644  122.4971    0.0099   111.859     0.024     -0.02

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 317.8426g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0140g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0099g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0099, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

624  184.0114  101.4668                33.110   805033.39  1038668.77    500.02  777

Orientace osnovy na bodě 4020:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4020   805298.70  1038771.60    485.58

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4018   805220.97  1038660.24    494.62

90512   805268.93  1038777.50

90513   805253.47  1038791.12

4022   805222.93  1038816.46    486.49

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4018  399.9994  238.7948    0.0049   135.813    -0.008     -0.04    0.0788

90512   73.5766  312.4555   -0.0786    30.389    -0.040              0.0459

90513   87.2160  325.9374    0.0789    49.200     0.062              0.0456 *

4022   95.2254  334.0310   -0.0052    88.030     0.024      0.05    0.0788

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 238.8003g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0644g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0322g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0789, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

791   73.6788  100.6046                30.291   805268.99  1038777.50    485.47  999

792   45.5222  100.6512                40.014   805259.89  1038761.85    485.35  999

794   36.1512  101.7528                47.182   805255.12  1038753.51    483.38  888

796    0.9762  104.7640                35.934   805277.68  1038742.46    483.07  999

841   79.5612   99.7986                42.396   805258.05  1038783.66    485.41  999

842   83.4278   99.7320                50.057   805251.66  1038788.72    485.49  999

843   87.1858   99.8394                49.205   805253.54  1038791.13    485.40  999

844   90.3232   99.7472                60.339   805244.57  1038798.25    485.52  999

845   92.9388   99.9234                59.962   805246.04  1038800.27    485.35  999

Orientace osnovy na bodě 4022:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4022   805222.93  1038816.46    486.49

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4024   805058.39  1038849.88    493.54

4020   805298.70  1038771.60    485.58

4025   805358.14  1038913.73    486.19

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4024    0.0000  312.7570    0.0200   167.941    -0.041     -0.04    0.0122 *

4020  221.2526  134.0310   -0.0014    88.022     0.032     -0.01    0.0274

4025  147.5030   60.2986   -0.0187   166.554     0.009     -0.01    0.0151

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 312.7770g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0194g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0112g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0200, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

877  248.9256  102.7226                 4.250   805225.34  1038812.96    486.49  888

878  305.7748   99.4466                 5.900   805221.23  1038810.81    486.72  888

917  393.6118   97.9426                98.560   805124.87  1038826.33    489.86  123

924  394.8866   97.7864               123.539   805100.28  1038831.30    490.97  888

932  395.9690   97.7942               138.338   805085.90  1038835.41    491.47  999

933  396.2016   97.7548               144.373   805079.99  1038836.75    491.76  999

934  396.2394   97.7566               145.582   805078.81  1038837.01    491.80  888

936  396.4196   97.7542               150.674   805073.83  1038838.15    491.99  999

937  396.5228   97.7354               153.320   805071.24  1038838.78    492.13  999

938  397.4214   97.6618               153.304   805071.59  1038840.91    492.30  999

939  397.5270   97.6606               153.487   805071.45  1038841.19    492.31  999

Orientace osnovy na bodě 4024:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4024   805058.39  1038849.88    493.54

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4022   805222.93  1038816.46    486.49

4026   804930.64  1038854.74    499.57

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4022  399.9996  112.7570    0.0072   167.941    -0.041      0.00

4026  189.6490  302.4207   -0.0072   127.849    -0.007      0.05

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 112.7645g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0102g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0072g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0072, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

942    7.2850  102.8654                95.603   805149.29  1038820.27    490.49  777

949   68.5388  106.9356                 7.370   805060.52  1038842.83    492.87  999

958  136.9268  101.3156                10.139   805051.26  1038842.68    493.47  888

968  168.1046   98.1706                28.545   805031.12  1038841.43    494.50  888

969  170.7102   98.1708                34.380   805025.16  1038841.06    494.67  888

970  170.8908   98.1708                35.662   805023.90  1038840.82    494.70  888

972  171.5320   97.5056                44.514   805015.22  1038839.01    495.43  888

977  174.1220   97.8418                62.700   804997.02  1038837.06    495.81  888

979  178.6384   97.6302                79.579   804979.54  1038839.17    496.64  888

Orientace osnovy na bodě 4026:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4026   804930.64  1038854.74    499.57

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4027   804864.59  1038868.36    502.45

90519   804943.93  1038832.82

4024   805058.39  1038849.88    493.54

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4027    0.0000  312.9461   -0.0252    67.428     0.012     -0.05    0.0822

90519  252.4518  165.3019    0.0707    25.710    -0.076              0.0143 *

4024  189.4544  102.4207   -0.0455   127.850    -0.008      0.02    0.0679

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 312.9209g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0621g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0358g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0707, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

984  213.9942  103.4778                30.384   804958.35  1038842.27    497.99  888

989  227.4444  103.8154                13.551   804941.56  1038846.71    498.84  888

990  247.1226  103.3420                 8.141   804935.42  1038848.15    499.22  888

995  391.5662   97.7788                23.170   804907.53  1038856.37    500.46  888

996  396.2146   97.4894                31.914   804899.05  1038859.30    500.91  888

999  397.1120   98.4256                36.376   804894.71  1038860.45    501.07  888

Orientace osnovy na bodě 4027:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4027   804864.59  1038868.36    502.45

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4026   804930.64  1038854.74    499.57

4028   804812.85  1038875.08    503.82

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4026  399.9996  112.9461    0.0006    67.426     0.013      0.00

4028  195.2746  308.2224   -0.0006    52.171     0.003     -0.02

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 112.9472g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0009g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0006g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0006, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1003   20.9372  104.8654                 9.579   804872.84  1038863.50    501.79  888

1008  173.9590   99.7506                15.330   804849.58  1038865.23    502.58  888

1011  184.6410   98.6536                25.348   804839.26  1038867.40    503.06  888

1014  187.5702   98.5438                31.044   804833.55  1038868.61    503.23  888

1015  189.2188   98.6802                35.575   804829.04  1038869.57    503.26  888

Orientace osnovy na bodě 4028:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4028   804812.85  1038875.08    503.82

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4027   804864.59  1038868.36    502.45

4029   804676.17  1038927.57    510.10

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4027  399.9998  108.2224    0.0030    52.173     0.001     -0.02

4029  215.1142  323.3429   -0.0030   146.397     0.015     -0.03

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 108.2256g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0043g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0030g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0030, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1016  103.4836  105.1454                 2.027   804812.48  1038873.09    503.84  888

1020  197.1196  100.5496                14.674   804798.23  1038876.31    504.89  888

1024  201.2488   98.6760                32.487   804780.72  1038879.90    505.20  888

1026  202.1912   98.0648                60.966   804752.70  1038885.01    506.37  888

1032  202.7480   97.4340                88.132   804726.02  1038890.20    507.55  888

1038  204.0228   97.4014                95.067   804719.54  1038893.26    507.88  999

1039  204.9550   97.1818               100.564   804714.43  1038895.75    508.45  999

1044  206.9332   97.5976               111.112   804704.87  1038901.29    508.72  888

1046  210.6034   97.9350               128.943   804689.51  1038912.66    509.50  123

1049  212.2736   97.4260               138.943   804681.05  1038919.05    509.62  999

Orientace osnovy na bodě 4029:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4029   804676.17  1038927.57    510.10

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4028   804812.85  1038875.08    503.82

4027   804864.59  1038868.36    502.45

4001   804573.34  1038955.56    513.54

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4028  399.9996  123.3429   -0.0039   146.397     0.015     -0.03    0.0033

4027  396.0436  119.3834   -0.0004   197.486     0.018     -0.03    0.0058

4001  193.5836  316.9187    0.0043   106.563     0.008      0.02    0.0025 *

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 123.3394g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0041g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0024g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0043, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1052  115.7124  104.0420                 5.834   804672.81  1038922.80    509.85  999

1053  168.0642   99.2412                10.841   804665.43  1038926.11    510.35  888

1059  184.8808   99.0818                16.471   804659.84  1038929.69    510.46  888

1060  191.1336   98.5654                22.904   804653.86  1038932.73    510.74  888

1067  191.1444   98.2070                35.114   804641.96  1038935.49    511.21  999

1068  191.3502   98.0746                46.517   804630.89  1038938.21    511.63  999

Orientace osnovy na bodě 4001:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4001   804573.34  1038955.56    513.54

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4002   804433.90  1038966.30    516.79

4029   804676.17  1038927.57    510.10

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4002  399.9996  304.8937   -0.0035   139.848     0.005      0.02

4029  212.0316  116.9187    0.0035   106.571     0.001      0.04

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 304.8906g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0050g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0035g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0035, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1088  214.4636  102.0820                57.204   804627.92  1038938.44    511.75  999

1089  215.0986  102.9616                50.285   804621.17  1038940.03    511.80  999

1090  215.1306  102.8996                48.389   804619.36  1038940.59    511.93  999

1091  217.8812  102.6778                34.250   804605.42  1038943.57    512.18  999

1092  219.3608  102.4062                28.154   804599.48  1038945.09    512.56  999

1094  249.8160  103.1706                 7.901   804578.50  1038949.58    513.23  999

1096  342.6884   98.2810                 5.212   804569.80  1038951.74    513.76  888

1098  381.5586   96.5238                20.753   804553.06  1038951.18    514.75  999

Orientace osnovy na bodě 4038:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4038   805802.06  1038865.67    476.36

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4036   805772.86  1038848.85    473.29

4039   805708.05  1038709.07    484.80

4040   805939.93  1038780.21    484.42

4041   805921.05  1038938.82    474.66

4042   805824.23  1038984.09    469.37

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4036   70.3492  266.7299    0.0299    33.709    -0.011      0.03    0.0047 *

4039   37.9980  234.4191   -0.0106   182.659    -0.008      0.01    0.0186

4040  338.9138  135.3257   -0.0013   162.185     0.023     -0.01    0.0198

4041  268.4874   64.9095   -0.0116   139.700    -0.023      0.00    0.0184

4042  215.3652   11.7821   -0.0064   120.485    -0.007      0.02    0.0194

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 196.4105g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0172g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0077g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0299, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1488  324.7232   97.6888               159.556   805952.91  1038813.67    482.33  999

1489  323.6908   97.6216               156.916   805951.22  1038816.94    482.40  999

1492  321.2430   97.8198               151.129   805947.42  1038824.30    481.71  999

1493  319.7662   97.8022               147.890   805945.20  1038828.49    481.64  999

1496  314.6888   98.0926               138.326   805938.29  1038841.68    480.68  999

1497  313.3284   98.1928               136.074   805936.54  1038844.93    480.40  999

1498  305.7026   98.0300               113.705   805915.70  1038861.90    481.55  999

1501  295.0602   98.6780                91.436   805892.68  1038877.88    478.43  888

1502  293.1088   98.5898                88.541   805889.40  1038880.18    478.50  999

1503  290.5642   99.2124                87.525   805887.76  1038883.45    477.62  999

1510  272.4044  100.3352                84.545   805876.66  1038905.45    476.09  888

1511  272.6264  100.1160               110.187   805899.47  1038917.17    475.83  888

1519  272.7856  100.1424               136.970   805923.31  1038929.39    475.73  888

Orientace osnovy na bodě 4040:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4040   805939.93  1038780.21    484.42

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4045   806066.58  1038825.17    481.22

4038   805802.06  1038865.67    476.36

4039   805708.05  1038709.07    484.80

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4045    0.0000   78.2838   -0.0044   134.425    -0.032      0.02    0.0067

4038  257.0532  335.3257    0.0069   162.193     0.015      0.08    0.0014 *

4039  202.7672  281.0491   -0.0025   242.515     0.033      0.05    0.0080

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       :  78.2794g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0061g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0035g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0069, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1782   15.3094  100.2934               243.268   806181.97  1038804.67    485.03  999

1784  379.7338  101.7016                27.342   805961.54  1038796.96    483.92  888

Orientace osnovy na bodě 4045:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4045   806066.58  1038825.17    481.22

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4040   805939.93  1038780.21    484.42

4046   806131.42  1038778.69    483.13

4047   806114.69  1038805.78    482.15

4048   806221.43  1038941.15    474.24

4049   806067.78  1038746.45    486.41

4041   805921.05  1038938.82    474.66

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4040  399.9998  278.2838   -0.0011   134.423    -0.030     -0.05    0.0027

4046  261.3142  139.5939    0.0032    79.777     0.001      0.00    0.0021 *

4047  246.1078  124.3902    0.0005    51.868     0.002      0.00    0.0027

4048  180.7902   59.0749   -0.0018   193.470    -0.002     -0.01    0.0026

4049  320.7436  199.0296   -0.0031    78.757    -0.028      0.03    0.0022

4041   63.9280  342.2085    0.0024   184.652    -0.003      0.01    0.0024

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 278.2829g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0025g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0010g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0032, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1868    6.6830   98.8046                80.356   805988.45  1038806.37    482.95  888

1872   22.0238   99.7878                84.930   805981.65  1038825.58    481.72  888

1873   29.1248  100.0828                70.416   805996.64  1038833.35    481.35  888

1874   42.7918  100.6380                54.557   806014.99  1038842.90    480.89  888

1879   51.5000  100.5956                64.683   806008.85  1038854.34    482.33  999

1880   57.2384  101.7662                74.419   806003.45  1038864.57    479.37  999

1881   58.3648  101.9898                76.678   806002.26  1038866.91    479.04  888

1882   58.8698  102.0032                79.024   806000.64  1038868.71    478.95  888

1885   59.4084  102.0592                89.877   805992.00  1038875.33    478.53  888

1891   60.3796  102.2238               113.424   805973.44  1038889.90    477.48  888

1892   60.6548  102.1998               116.664   805971.07  1038892.16    477.41  888

1893   60.7862  102.2434               121.900   805966.92  1038895.37    477.14  888

1894   60.6818  102.2388               124.357   805964.80  1038896.62    477.06  888

1896   61.1534  102.1860               142.286   805950.73  1038907.78    476.55  888

1899   61.2788  102.2168               150.889   805943.90  1038913.02    476.18  888

Orientace osnovy na bodě 4047:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4047   806114.69  1038805.78    482.15

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4045   806066.58  1038825.17    481.22

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4045  399.9994  324.3902    0.0000    51.872    -0.002      0.02

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 324.3908g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1904  139.1920  102.1352                56.935   806162.56  1038836.60    482.05  999

1905  141.9340   99.0736                67.954   806173.36  1038840.07    484.95  999

Orientace osnovy na bodě 4050:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4050   806188.82  1038766.04    483.21

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4046   806131.42  1038778.69    483.13

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4046  399.9992  313.8093    0.0000    58.776     0.002     -0.01

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 313.8101g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1918   88.6426   99.0920                40.648   806190.39  1038806.66    485.52  999

1925  195.3162   99.8330                19.042   806207.67  1038763.32    483.49  999

1926  207.6356  100.2170                18.670   806206.44  1038759.87    483.38  999

1927  207.7586  100.7766                15.989   806203.90  1038760.73    483.24  999

1928  237.5372   98.1642                18.030   806201.30  1038753.02    483.96  999

1929  243.2492   94.4280                22.199   806202.68  1038748.70    486.89  999

Orientace osnovy na bodě 4048:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4048   806221.43  1038941.15    474.24

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4053   806392.33  1039011.44    470.35

4045   806066.58  1038825.17    481.22

4041   805921.05  1038938.82    474.66

4054   806115.71  1039088.36    465.41

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4053  396.6620   75.1589    0.0093   184.800    -0.010      0.03    0.0034 *

4045  180.5622  259.0749   -0.0066   193.468     0.000      0.04    0.0063

4041  220.9972  299.5062   -0.0029   300.378     0.011      0.03    0.0080

4054  281.8448  360.3508    0.0002   181.244    -0.005      0.00    0.0083

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       :  78.5061g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0068g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0034g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0093, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2151  157.5666   96.2004               113.346   806160.59  1038845.52    482.65  999

2153  145.7088   94.8094               106.770   806181.79  1038842.01    484.60  999

2154  140.8894   95.6984               119.883   806185.47  1038826.79    483.99  999

2155  137.5782   95.2038               131.293   806188.61  1038814.03    485.79  999

Orientace osnovy na bodě 4079:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4079   805540.27  1037907.99    484.56

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4078   805709.44  1037948.23    483.71

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4078    0.0004   85.1332    0.0000   173.893    -0.003      0.03

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       :  85.1328g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4094  362.5244  103.8930                19.430   805553.49  1037922.23    483.48  123

4097  330.2828  101.6280                16.831   805544.31  1037924.33    484.24  123

Orientace osnovy na bodě 4301:

------------------------------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

4301   804569.26  1038046.46    517.46

----------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod           Y           X         Z

----------------------------------------------

12042150   804846.47  1036830.12

4302   804587.38  1038185.38    514.10

4303   804577.15  1037905.61    509.04

4304   804774.29  1038034.07    505.43

----------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

12042150  318.6320  185.7348    0.0050                                  0.0085

4302  141.1522    8.2571    0.0028   140.146    -0.050     -0.02    0.0091

4303  329.3184  196.4376   -0.0114   141.018     0.053     -0.01    0.0011 *

4304  236.7384  103.8424    0.0037   205.384     0.020     -0.01    0.0089

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 267.1077g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0077g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0038g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0114, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6135  269.8262  104.5076               248.666   804777.24  1037910.15    499.52  777